移动式紫外线消毒车采购需求参数

1.电源电压：220V 50Hz；

2.紫外线灯管功率：采用双30W直管型紫外线杀菌灯进行清毒；

3.辐射紫外线波长：253.7nm；

4.紫外线辐射度：单管≥107u W/cm2、双管≥214u W/cm2，单支紫外线灯管的强度：≥150uw/cm2(一米距离处测量），对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值＞3.00。

5.紫外线灯管符合GB19258-2012的规定；

6.灯管可调整角度：0-180 度高可调；

7.消毒时间自控范围：0-120分钟可调，熔断器定时熔断功能，最大定时误差<15min；

8.底座采用四个万向静音脚轮，消毒车底座为伸缩式，无需安装；

9.灯车高度：110±5cm。

10.质保期≥18个月。

- 注：厂商提供参数、功能可高于上述需求。

- 都安瑶族自治县人民医院

- 2025年3月4日