都安县人民医院产科中央监控系统（一拖四）采购需求参数

一、中央监护系统（一台）

- 总线制通讯接口，可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪；

- 可实现多产网系统统一服务器管理；

- 最大支持接入≥12台床边机；

- 配置产时胎心监护评估标准和报告系统，

- 全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线；

- 胎监/母胎监护/母亲监护三种监护，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要；

- 具有强大的数据库，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；

- 可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表；

- 报警信息置顶显示，方便医务人员快速定位报警床位和报警信息；

- 打印系统包含打印能打印多种报告，支持选段打印；

- 支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理；

- 支持断点续传。

- 二、监护仪(四台）

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 探头可在水下，支持水中分娩，宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- ≥5.6英寸高清TFT液晶屏， 90°角度内任意翻转；

- 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

- 监护曲线显示支持连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机选段打印和定时长打印功能；

- 双胎心率重合报警(SOV)；

- CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- 中英文操作界面可选；

- 可选配大容量锂电池供电；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- 符合以上参数需求，并全免费提供整套设备移机至新院区安装、调试一次，保证质量与移机前一致。

- 注：厂商提供参数、功能可高于上述需求。

- 都安瑶族自治县人民医院

- 2025年3月4日