医用转运平车需求参数

- 规格：1900×610×540-850（mm）以上。

- 背部支撑抬起功能，整车可在 540-900mm 水平升降，背部升起角度 60°±5°，升降灵活、稳定。

- 安全工作载荷≥150KG。

- 主要框架结构采用优质铝合金压铸并喷塑成型处理固。

- PP 床面板一次性吹塑成型，美观、牢固、具有良好的透气性。

- 全隐藏式 ABS 护栏，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。

- 配有可升降输液架，车身配有携带式氧气瓶架，供抢救病人用。

- 采用中控豪华脚轮，一脚制动刹车，稳固可靠；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，防缠绕。

- 配置：欧式护栏、中控脚轮、定向轮、点滴架、氧气瓶架、床垫。

- 备注：质保期≥三年。

注：厂商提供参数可高于上述需求。

都安瑶族自治县人民医院

2025年3月17