空气波压力治疗仪需求技术参数

1、适应症：预防静脉血栓的形成，减轻肢体水肿，改善肢体循环；

2、显示屏：5寸触摸液晶显示屏；

3、操作方式：人体仿生触摸操作；

4、血液回盈自动侦测：具备血液回盈自动侦测技术；

5、故障自诊断及报警：具备故障自诊断及报警功能；

6、噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术；

7、通道数：双物理通道，可同时接四个治疗气囊；

8、支持腔道数：支持气囊腔道数：单腔道、三腔道、四腔道、八腔道；

9、充气速度调节：气囊充气速度可调节；

10、压力范围：压力范围 0-200mmHg步进可调；

11、治疗时间：治疗时间0-99分钟，连续可调；

12、治疗模式：12种治疗模式，一种专门DVT模式；

13、可配气囊种类：手部气囊、臂部气囊、腿部气囊、脚部气囊；

14、内置电池功能：具备内置电池功能，交直流两用；

15、输入功率：输入功率50VA。

都安县人民医院

2025年11月24日