智能养护注油机需求参数

1.基本要求：专为牙科手机养护注油设计， 一键全自动注油养护，操作简便，实用性强，可支持18支手机同时工作。

2.技术参数：

- 油罐容量：≥1L；

- 空气压力：≥0.3MPa；

- 工作噪音：≤50dB；

- 微电脑控制，触摸屏显示，可智能对各种牙科手机进行预干，注油、养护，四步程序可分别设置养护程序深化油脂浸润；

- 专用油雾排油程序，六次吹排，加强润滑油吸收，同时排除多余油脂有效避免“油包”；

- 一键注油，≤5分钟可完成12支高速手机和6支低速手机同时注油；

- ≤20分钟可完成，预干+注油+养护；

- 高速手机采用国际标准六孔接口，进口快捷插头，自锁开关，可坐姿操作将手机与快插接口拧在一起，然后插入机座。

都安县人民医院

2025年11月24日