2026年电梯维护保养服务项目采购公告附件

一、维保对象

| 序号 | 梯号 | 层/站 | 台数 | 商标 | 服务项目需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部1# | 6/6 | 1 | 医用电梯 | 壹年 |
| 2 | 住院部2# | 6/6 | 1 | 医用电梯 |  |
| 3 | 内二科楼 | 3/3 | 1 | 医用电梯 |  |
| 4 | 医技楼 | 5/5 | 1 | 医用电梯 |  |
| 5 | 新门诊1# | 7/7 | 1 | 西尼医用电梯 |  |
| 6 | 新门诊2# | 8/8 | 1 | 西尼医用电梯 |  |
| 7 | 手术产科楼 污梯 | 5/5 | 1 | 医用电梯 |  |
| 8 | 120大楼 | 7/7 | 1 | 医用电梯 |  |
| 9 | 消毒大楼1# | 6/6 | 1 | 西尼医用电梯 |  |
| 10 | 消毒大楼2# | 6/6 | 1 | 医用电梯 |  |
| 11 | 9号楼消毒大楼 | 2/2 | 1 | 杂物电梯 |  |
| 12 | 手术产科楼 手术梯 | 5/5 | 1 | 医用电梯 |  |
| 13 | 屏南门诊部 | 6/6 | 1 | 医用电梯 |  |
| 14 | 含13台电梯年检费 |  |  |  |  |

二、维保内容

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁、门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全、在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤，层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件齿合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水，积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
| 32 | 轿厢内安全标识、年检标志、报警说明、厅门锁孔安全标识 | 齐全有效 |
| 33 | 电梯年检 | 通过年检，正常使用电梯 |