射频控温热凝器需求参数

1、适应症：适用于三叉神经痛和椎间盘源性等疼痛的治疗。

2、射频频率：≥400KHz。

3、显示屏：≥7寸触控屏显示，中文操作界面，操作简单方便。

3、工作电极针及穿刺针有≥两种长度规格可供客户选择，满足不同病症需求。

4、手控开关;可由手控开关控制热凝、电刺激的启动或停止；

5、具有输出功率校准模式，治疗输出功率：≤50W，具备极板脱落报警功能。

6、包括单极、双极射频模式。

7、脉冲射频温度：可调，脉冲射频频率可调，与连续射频可自由切换。

8、动态监测射频针头和负极板之间的阻抗，阻抗范围：≤3000Ω

9、双极射频模式、持续射频模式及脉冲模式均可实现双极射频模式操作。

10、刺激模式;通过刺激进行感觉和运动神经鉴别辅助穿刺定位。

11、标准射频损毁模式;包括不限于自动、手动控制模式，毁损温度及时间可调。

12、射频椎间盘热凝模式;具备椎间盘内测温功能，精确控制毁损灶的范围。射频损毁模式下，损毁前和损毁中连续阻抗测试。刺激脉冲频率：≤90HZ。

13、系统自检功能，能自动检测系统各单元工作是否正常，并给予显示或报警。

14、温度及阻抗数据曲线全程实时显示。具有高温保护功能。

15、控制与输出全数字化，具有更高的安全性与精确性。

16、倒计时功能：具有有效消融时间的计时功能，帮助临床更精确地判断射频消融过程。

17、售后服务能做到两小时响应，24小时备用机到位。

★18、整机原厂免费质保五年。

射频控温热凝器配置清单包含但不限如下：

序号	名称	型号	单位	数量

1	主机		台	1

2	电源线		根	1

3	中性电极		片	10

4	中性电极电缆		根	2

5	射频电极针	正极长	支	2 正极短	支	2

6	射频穿刺针	短穿刺针	支	10  长穿刺针	支	10

7	使用说明书		份	1

8	产品合格证		份	1

9	安装验收单		份	2

都安县人民医院                                                        2025年11月24日